常规脑电图机技术参数

★1、放大器：要求一体化设计。EEG 输入：≥23个；DC输入：4个；事件触发：7 路；触发标记输入：1个。

2、外置输入：40导输入接口，可接小型盒及电极帽

3、输入漏电流：〈 5×10-9A

4、共模抑制比：〉100 dB

5、时间常数：0.03-0.3s，关闭，  (软件可调范围：关，3-0.0003S)

★6、高频滤波：15-700 Hz，关闭， (软件可调范围：关，15-10000Hz)共13档可调

7、A/D转换：16bit

8、采样频率：256、512、1024、2048HZ 可调。

9、电极阻抗测量：可在放大器上完成测量和显示

★10、参考电极选择：单极、双极、平均参考（AV）,区域源参考，发生源参考，左右侧平均参考、双耳平均（AAV）,系统参考（Org），自定义平均参考。

★11、闪光刺激器：圆形大功率闪光灯，LED光源，无点光阵列图形干扰；频率：0.5-60HZ，呈现时间：2-10ms

★12、三套自动诱发程序，包括睁闭眼、过度换气、闪光诱发试验，过程中有提示音。

13、中文报告自动生成系统：包括20套标准诊断模板，允许自由编辑模板，报告书格式可自由调整。

14、脑地形图分析软件：相对地形图、绝对地形图、功率地形图、电压地形图和等电位图。