功能要求

有鉴别心理性ED和器质性ED功能。

有获取阴茎勃起后的硬度、周径、阴茎勃起次数/持续时间数据功能。

可连续纪录并定量分析患者在夜间自然睡眠环境下阴茎勃起的次数、持续时间、周径、硬度等功能。

带触摸屏，能直接输入信息和操作检测。

能够进行视听刺激,实时检测阴茎勃起及其硬度功能。

能够评估勃起功能障碍治疗的效果、能够指导勃起功能障碍治疗用药量。

所测数据能被国家公安部和司法部作为阴茎勃起功能障碍司法鉴定和伤残鉴定的评判依据。

阴茎勃起次数：范围：0-100次

阴茎勃起时间：范围：0-600分钟

阴茎肿胀度： 范围：5cm-15cm

阴茎硬度： 0%-100%

输入、输出、存储与传输要求：

内置可充电聚合物锂电池。

数据存储方式：由阴茎硬度测量仪存储，输出时可由电脑主机存储调用，也可在阴茎硬度测量仪主机上调用。

数据传输方式：阴茎硬度测量仪主机可通过USB接口与电脑进行数据传输

传输的数据：阴茎头部与根部的硬度值、周径变化数值

打印报告波型图：阴茎头部硬度波形、阴茎根部硬度波形、阴茎头部胀大度波形、阴茎根部胀大度波形

打印输出：可以打印测量分析结果和病历档案，每项检测都能出具具体检测报告。

数据管理软件功能要求

病人数据管理软件支持WINDOWS7、8、10

病人数据管理软件可以进行数据备份

病人数据管理软件可以管理病人的治疗方法、使用的药物以及假体信息