一.主机：

1.采用智能主控芯片，可无缝兼容窥视叶片手柄、硬管手柄、软管手柄，无需转接。

2.采用广角高亮显示屏，视场角≥160°。

3.主机屏幕≥3.5寸，显示分辨率≥640×480。

4.屏幕采用医用电阻触摸屏，通过压力点触，方便医生戴手套操作。

5.可通过HDMI外接显示器，实现同屏实时显示传输。

6.主机内置多媒体系统，可拍照、录像、录音，可在主机上直接阅读、回放。

7.可通过USB实现数据导出，方便科研、教学。

8.主机内置操作使用视频，方便临床医护人员快速掌握设备使用方法。

9.有户外/户内环境模式，以适应不同插管环境。

10.内置锂电池，容量不低于2500mAh，工作时间≥240分钟，具备电量管理功能。

11.主机与各种手柄均可带电一键插拔连接、分离，无需旋转，方便临床使用及携带。

12.显示器能上下0º～130º转动，左右0º～270º转动，以方便特殊体位的操作。

13.可通过有线及无线模式外接图像处理工作站，实现同屏实时显示传输。

二.软管手柄：

1.采用数字电子微成像技术，无内置光纤，视角≥90°，空间分辨率≥10lp/mm。

2.采用医用高分子特种材料构造，机身轻盈、结实耐用、高强度、耐腐蚀、寿命长。

3.插入部外径≤5.2mm，内置吸引通道直径≥2.6mm,长度≥600mm。

4.软管弯曲部弯曲角度向上≥130°，向下≥130°，支持定制至弯曲角度向上至180°，向下至150°。

5.照明采用LED灯，亮度≥400LUX，三档亮度可调节，非光纤照明。

6.成像距离范围至少包含3～50mm。

7.可选配插入部旋转功能,左右各旋转角度范围为0-120°。

8.具有图像预冻结功能，在不影响实时观察的情况下同时可实现观察预冻结图像。

9.具有一键拍照、录音、录像功能。