| 设备名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 掌上超声 | - 1. 支持心脏、肺、腹部、颅脑和 FAST 检查成像预设优化 - 2.可调节可保存应用预设功能，可保存适合各类用户的图像参数 - 3.支持二维，彩色多普勒，M 模式，能量多普勒，脉冲多普勒，组织多普勒模式≥3种 - 4.支持基波和谐波成像 - 5.频率范围3.5 - 1 MHz - 6.扫描范围≥85° - 7.扫描深度≥30cm - 8.TGC分段可调≥5段 - 9.动态范围30-200 - 10.最大血流速度≥1100cm/s - 11.取样容积1-15mm任意可调 - 12.支持手动回放和速度可调的自动回放 - 13.支持一键优化功能：可一键优化二维、彩色血流等 - 14.支持中英文切换 - 15.B模式下工作≥45分钟 - 16.支持快充模式45分钟充满80%以上，充电模式≥2种 - 17.输入电流≥4A MAX - 18.重量≤250g - 19.具备无线连接方式，内置WiFi与智能显示端连接，支持安卓、IOS等 - 20.智能显示端APP可通过扫描探头二维码链接，可以更快地识别并联机 - 21.支持一键快捷云分享高清影像到终端设备（手机/电脑/平板）。可应用于会诊、质控、病例研讨等。 - 22.具备ip68级及以上的防水性能（要求提供技术白皮书或使用说明书证明） |