服务内容及技术要求：

| 设备名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 可穿戴彩色多普勒超声诊断仪 | 1 、设备功能与操作方式 1.1可实现对患者的心脏进行连续不间断监测。 1.2实现连续心动图监测方式：贴片式/捆绑式/支架式。 1.3设备在使用过程中，不受病患的体位及行动限制，可实现连续超声心动图监测。 1.4可实现≥1.5 小时的心动图连续监测。 1.5连续不间断监测图像可实现全程回放。 2、主机技术： 2.1 Wifi 发射器的无线信号/蓝牙信号/有线方式 给予智能手机或者平板接收。 2.2适用显示器：安卓系统的智能手机或平板。 2.3超声探头厚度≤20mm 。 2.4 配备磁吸充电技术。 2.5 扫描声头：相控阵探头。 2.6 B超增益范围0～100dB。 2.7探头工作中心频率范围：相控阵 ≥3.5Mhz； 2.8测量功能：距离、面积、周长、心率（HR）。 2.9电子阵列扫描 。 2.10探头主机信号通道≥64（技术要求体现）。 3、二维成像技术 3.1扫描显示深度：相控阵≥250mm。 3.2显示模式：B、B/M、CF、PW。 3.3 TGC≥8 段可调。 3.4 探头声头具备≥IPX7防水功能。 3.5图像帧频：≥20FPS。 4、图像编辑储存功能 4.1注释功能、冻结模式下测量清除功能 。 4.2新建病人信息功能：编号、姓名、性别、生日。 4.3新建病例报告功能。 4.4图片可储存Dicom格式、图片Jpg格式。 4.5 视频可储存MP4格式。 |