服务内容及技术要求：

| 设备名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| CT电子密度模体 | 1、CT值与组织电子密度关联：可准确地将CT值转换为HU值或电子密度值。 2、自动CT密度分析功能：可在CT扫描中唯一识别每种材料，并通过分析软件自动生成CT电子密度表。 3、模体直径≥30.0cm,支持锥束CT和扇束CT扫描仪的评估，可移动部分支持头部和小孩身体协议。 4、组织等效性：模体底座和杆状体符合人体组织密度的医疗标准ICRU-44和ICRP，确保输入患者的能量计算是高度精确的。 5、兼容性：可兼容任何型号电离室。 6、自动分析：配置分析软件可自动识别CT扫描中的杆并转换值。并可以将结果导出到CSV或Excel。 7、平面内尺寸:≥40.0cm×30.0cm。 8、可替换插件≥16个，包括但不限于：CT等效固体水插棒4个、肺插件2个、脂肪插件1个、乳房插件1个、脑插件1个、肝插件1个、骨插件2个、皮质骨插件1个、内骨插件1个、纯水插件2个。 9、配置分析软件及工作站1套。 |