| 名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 防护套裙（分体式） | - ★1、款式：分体式铅衣，两侧 侧面整体具备采用的整张防护材料组成，没有传统拼接，无针眼。 - ★2、防护材料：由进口无铅材料层组成。（提供防护材料为进口材料的证明） - 3、核心防护材料提供不含铅的检测报告。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告） - 4、铅当量：前≥0.5mmpb，后≥0.25mmpb。 - 5、产品防护性能具备提供符合YY/T0292.1-2020《医用诊断X射线辐射防护器具第1部分:材料衰减性能的测定》标准的检测报告。 - 6、尺寸：常规具备S、M、 L、 XL、XXL码可选，（也可根据不同老师身高、体重、腰围、臀围来量身定制）。 - 7、面料整体双面防水，防静电，抗撕裂，耐磨、抗污。 - 8、面料耐磨等级4-5级，防静电，抗静水压测试＞1000，防沾水等级4-5级（提供盖厂家公章的彩页或者检测报告） - 9、每套铅衣带产品追溯，能够记录产品的生产日期、质检人、出厂日期等。（须提供产品宣传彩页或产品说明书或产品图册或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告） |
| 防护帽 | - 1、款式：通用型（可定制）； - ★2、防护材料：由进口无铅材料层组成。（提供防护材料为进口材料的证明） - 3、铅当量：≥0.5mmpb； - 4、产品防护性能具备提供符合YY/T0292.1-2020《医用诊断X射线辐射防护器具第1部分:材料衰减性能的测定》标准的检测报告； |
| 防护裤 | - 1、款式：通用型，铅内裤后部具备松紧设计，整体款式符合人体工程学。（可定制） - ★2、防护材料：由进口无铅材料层组成。（提供防护材料为进口材料的证明） - 3、铅当量：前≥0.5mmpb，后≥0.5mmpb； - 4、产品防护性能具备提供符合YY/T0292.1-2020《医用诊断X射线辐射防护器具第1部分:材料衰减性能的测定》标准的检测报告； |
| 防护围领 | - ★1、款式：异型，前甲状腺部位加高款式（可定制）； - ★2、防护材料：由进口无铅材料层组成。（提供防护材料为进口材料的证明） - 3、铅当量：≥0.5mmpb； - 4、产品防护性能具备提供符合YY/T0292.1-2020《医用诊断X射线辐射防护器具第1部分:材料衰减性能的测定》标准的检测报告； |

★质保期≥5年（合同签订后采购人出具验收报告之日起），质保范围：含所有部件（质保期内涉及维修、产品更换、人工费用等一切费用包含在此次报价中）。

- 以上带“★”项为实质性要求，必须全部满足，负偏离视为无效响应。