| 设备 名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 输液椅 | ★1、规格尺寸：650*700*1160mm（±10mm）（深*宽*高）。 2、骨架采用Ф38mm和Ф22mm，δ1.2mm冷轧钢管，二次酸洗磷化，内外静电喷塑。 3、椅面采用碳钢，表面静电喷涂，附着牢固，喷涂无脱落，粉末喷涂通过抗菌检测（提供国家认可的第三方检测机构出具的粉末喷涂抗菌检测报告）。 4、输液杆：采用不锈钢管和PP注塑件连接，高度可任意调节。 |
| 输液沙发 | 1、规格尺寸：800*700*980mm（±10mm）（深*宽*高），靠背放平后平面长度1250mm±10mm，扶手高度600mm±10mm。 2、覆面：环保猫抓皮。 3、海绵：高密度回弹海绵。 4、框架：内框架采用实木+钢架结构，全部木制构件经过烘干、防虫防腐处理。 5、配备调节手扣，靠背可根据自身需求进行角度调整。 6、配备扶手杯架，适用不同口径的水杯。 7、输液杆：采用不锈钢管和PP注塑件连接，高度可任意调节。 8、五金件配件耐磨、抗氧化。 |
| 医用不锈钢器械柜 | ★1、规格尺寸：900*450*2000mm（±10mm）（长*宽*高）。 2、整体304不锈钢材质，板厚≥0.8mm。 3、激光切割焊接、抛光打磨，长条两门对开柜，柜子无排风夹道。 4、带活动隔板，不锈钢拉手、不锈钢专用锁。 5、工艺要求：四周满焊，精抛打磨，无焊疤，堆焊；柜箱内模具一次性压制成型，门扇折弯衔接双层满焊，精细抛光；柜体两侧与后板折弯衔接整体满焊（不允许点焊，有分层）。 |
| 医用不锈钢物品柜 | ★1、规格尺寸：900*400*1800mm（±10mm）（长*宽*高）。 2、整体304不锈钢材质，板厚≥0.8mm。 3、激光切割焊接、抛光打磨成型，长条两门对开柜，柜子无排风夹道。 4、带活动隔板，不锈钢拉手、不锈钢专用锁。 5、工艺要求：四周满焊，精抛打磨，无焊疤，堆焊；柜箱内模具一次性压制成型，门扇折弯衔接双层满焊，精细抛光；柜体两侧与后板折弯衔接整体满焊（不允许点焊，有分层）。 |
| 医用不锈钢操作柜 1 | ★1、规格尺寸：1600*600*2000mm（±10mm）（长*宽*高）。 2、整体304不锈钢材质，板厚≥0.8mm。 3、激光切割焊接、抛光打磨成型，长条两门对开柜，柜子无排风夹道。 4、带活动隔板，不锈钢拉手、不锈钢专用锁。 5、工艺要求：四周满焊，精抛打磨，无焊疤，堆焊；柜箱内模具一次性压制成型，门扇折弯衔接双层满焊，精细抛光；柜体两侧与后板折弯衔接整体满焊（不允许点焊，有分层）。 |
| 医用不锈钢操作柜 2 | ★1、规格尺寸：800*600*2000mm（±10mm）（长*宽*高）。 2、整体304不锈钢材质，板厚≥0.8mm。 3、激光切割焊接、抛光打磨成型，长条两门对开柜，柜子无排风夹道。 4、带活动隔板，不锈钢拉手、不锈钢专用锁。 5、工艺要求：四周满焊，精抛打磨，无焊疤，堆焊；柜箱内模具一次性压制成型，门扇折弯衔接双层满焊，精细抛光；柜体两侧与后板折弯衔接整体满焊（不允许点焊，有分层）。 |
| 304不锈钢三层小推车（打包） | ★1、规格尺寸：1100*500*1050mm（±10mm）（长*宽*高）（每层层高400mm，整车高度指包括推车脚轮到扶手顶部总高度）。 2、推车分为上中下三层，每层面板三面均有不锈钢围栏。 3、板面材料采用304不锈钢板材，厚度≥1.0mm，车体主架采用直径≥25mm，厚度≥1.0mm，304不锈钢管。 4、配置重型静音万向脚轮，带对角刹车，每层承重≥50kg重物时能轻松灵活推动，无异常噪音。 |
| 304不锈钢三层小推车（调配间） | ★1、规格尺寸：700*400*850mm（±10mm）（长*宽*高）（每层层高250mm，整车高度指包括推车脚轮到扶手顶部总高度）。 2、推车分为上中下三层，每层面板三面均有不锈钢围栏。 3、板面材料采用304不锈钢板材，厚度≥1.0mm，车体主架采用直径≥25mm，厚度≥1.0mm，304不锈钢管。 4、配置重型静音万向脚轮，带对角刹车，每层承重≥50kg重物时能轻松灵活推动，无异常噪音。 |
| 304不锈钢操作凳 | 1、凳面：直径29cm±1cm，厚度≥1.5mm，304不锈钢板材。人体工程学弧度凳面，凳面镜面工艺，凳面底部焊接“三角架”加固。壁管≥1.0mm。 2、托盘：加厚托盘，喷漆工艺。 3、旋转螺杆可调节高度，螺杆直径为≥30mm。 4、凳脚：管材直径≥25mm，304不锈钢板材。凳脚加固。 5、凳子可调节高度，使得凳子总高在48cm—70cm范围可调。 |

★质保期：质保期≥5年（合同签订后采购人出具验收报告之日起），质保范围：整机含所有部件（质保期内涉及维修、产品更换、人工费用等一切费用包含在此次报价中）。质保期后若采购人采购本项目的维保，其每年的维保费用不超过合同成交价的3%。

- 以上带“★”项为实质性要求，必须全部满足，负偏离视为无效响应。