| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 医用检查床 1 | 1、床面采用皮革、多层实木板制成，包裹环保皮，内材填充高密度泡棉。 2、床体主架采用钢管焊接而成，床体坚固。 3、床腿装有塑胶套脚，防止与地面摩擦而产生噪音。 4、床体表面采用双重涂层技术，经去油、除锈、环保硅烷皮膜剂处理后静电喷塑，表面静电喷塑材料耐化学腐蚀性和电绝缘性，喷塑颜色可选择，喷塑材料环保无毒、抗菌，防霉；不脱落，不生锈、防静电，自有喷涂生产线设备。（提供国家认可的第三方检测机构出具的粉末抗菌SGS第三方检测报告） 5、采用机器人焊接，焊接质量稳定。（提供焊接机器人产品购销合同及发票） 6、产品通过ISO 9001质量管理体系认证、ISO 13485医疗器械质量体系认证、ISO 14001环境管理体系认证、ISO 45001职业健康安全管理体系认证。（提供证书复印件加盖厂家公章） - ★7、规格：1900*600*680（mm）±10mm。 ★8、配置要求： （1）床腿：2副（4个）。 （2）床垫：1张。 （3）合格证：1张。 |
| 2 | 医用检查床2 | 1、床面采用皮革、多层实木板制成，包裹环保皮，内材填充高密度泡棉。 2、床体主架采用钢管焊接而成，床体坚固。 3、床腿装有塑胶套脚，防止与地面摩擦而产生噪音。 4、底部配有杂物架与储藏柜。 5、床体表面涂装采用双重涂层技术，经去油、除锈、环保硅烷皮膜剂处理后静电喷塑，具有耐化学腐蚀性和电绝缘性，喷塑颜色可选择，喷塑材料环保无毒、抗菌，防霉；涂层表面光洁亮丽，不脱落，不生锈、防静电，附着力高，企业自有喷涂生产线设备。（提供国家认可的第三方检测机构出具的粉末抗菌SGS第三方检测报告） 6、采用机器人焊接，焊接质量稳定。（提供焊接机器人产品购销合同及发票） 7、产品通过ISO 9001质量管理体系认证、ISO 13485医疗器械质量体系认证、ISO 14001环境管理体系认证、ISO 45001职业健康安全管理体系认证。（提供证书复印件加盖厂家公章） - ★8、规格：2010*720*620（mm）±10mm。 - ★9、配置要求： （1）床腿：2副（4个）。 （2）床垫：1张。 - （3）杂物架：1个。 - （4）储藏柜：1个。 - （5）合格证：1张。 |
| 3 | 医用检查床3 | 1、调节范围：背部倾斜60º±5º（提供证明材料，图片或技术白皮书） 2、床面采用皮革、多层实木板制成，包裹环保皮优质高密度泡棉。 3、床体主架采用不锈钢钢管焊接而成，床体坚固。采用机器人焊接，焊接质量稳定。（提供焊接机器人产品购销合同及发票） 4、床腿装有塑胶套脚，防止与地面摩擦而产生噪音。 5、分段式升降结构，方便护理人员调节背部角度。 6、产品通过ISO 9001质量管理体系认证、ISO 13485医疗器械质量体系认证、ISO 14001环境管理体系认证、ISO 45001职业健康安全管理体系认证。（提供证书复印件加盖厂家公章） - ★7、规格：1900*600*680（mm）±20mm。 - ★8、配置要求： （1）床腿：2副（4个）。 （2）床垫：1张。 - （3）合格证：1张。 |
| 4 | 平板检查床 | 1、床面采用皮革、多层实木板制成，包裹环保皮，内材填充高密度泡棉。 2、床体主架采用钢管焊接而成，床体坚固。 3、床腿装有塑胶套脚，防止与地面摩擦而产生噪音。 4、床体表面采用双重涂层技术，经去油、除锈、环保硅烷皮膜剂处理后静电喷塑，表面静电喷塑材料耐化学腐蚀性和电绝缘性，喷塑颜色可选择，喷塑材料环保无毒、抗菌，防霉；不脱落，不生锈、防静电，自有喷涂生产线设备。（提供国家认可的第三方检测机构出具的粉末抗菌SGS第三方检测报告） 5、采用机器人焊接，焊接质量稳定。（提供焊接机器人产品购销合同及发票） 6、产品通过ISO 9001质量管理体系认证、ISO 13485医疗器械质量体系认证、ISO 14001环境管理体系认证、ISO 45001职业健康安全管理体系认证。（提供证书复印件加盖厂家公章） - ★7、规格：2010*720*620mm±20mm。 - ★8、配置要求： （1）床腿：2副（4个）。 （2）床垫：1张。 - （3）合格证：1张。 |
| 5 | 儿童检查床 | 1、床面采用皮革、多层实木板制成，包裹环保皮，内材填充高密度泡棉。 2、床体主架采用钢管焊接而成，床体坚固。 3、床腿装有塑胶套脚，防止与地面摩擦而产生噪音。 - 4、床体表面采用双重涂层技术，经去油、除锈、环保硅烷皮膜剂处理后静电喷塑，表面静电喷塑材料耐化学腐蚀性和电绝缘性，喷塑颜色可选择，喷塑材料环保无毒、抗菌，防霉；不脱落，不生锈、防静电，自有喷涂生产线设备。（提供国家认可的第三方检测机构出具的粉末抗菌SGS第三方检测报告） - 5、采用机器人焊接，焊接质量稳定。（提供焊接机器人产品购销合同及发票） - 6、产品通过ISO 9001质量管理体系认证、ISO 13485医疗器械质量体系认证、ISO 14001环境管理体系认证、ISO 45001职业健康安全管理体系认证。（提供证书复印件加盖厂家公章） - ★7、规格：1900*600*680mm±20mm。 - ★8、配置要求： （1）床腿：2副（4个）。 （2）床垫：1张。 - （3）合格证：1张。 |
| 6 | 理疗床 | 1、床面采用皮革、多层实木板制成，包裹环保皮，内材填充高密度泡棉。 2、床体主架采用钢管焊接而成，床体坚固。 3、床腿装有塑胶套脚，防止与地面摩擦而产生噪音。 4、底部配有杂物架与储藏柜。 5.床体表面涂装采用双重涂层技术，经去油、除锈、环保硅烷皮膜剂处理后静电喷塑，具有耐化学腐蚀性和电绝缘性，喷塑颜色可选择，喷塑材料环保无毒、抗菌，防霉；涂层表面光洁亮丽，不脱落，不生锈、防静电，附着力高，企业自有喷涂生产线设备。（提供国家认可的第三方检测机构出具的粉末抗菌SGS第三方检测报告） 6、采用机器人焊接，焊接质量稳定（提供焊接机器人产品购销合同及发票） 7、产品通过ISO 9001质量管理体系认证、ISO 13485医疗器械质量体系认证、ISO 14001环境管理体系认证、ISO 45001职业健康安全管理体系认证。（提供证书复印件加盖厂家公章） ★8、规格：1900*650*650（mm）±10mm。 - ★9、配置要求： （1）床腿：2副（4个）； （2）床垫：1张； - （3）杂物架：1个； - （4）储藏柜：1个； （5）合格证：1张； |
| 7 | 中医医用检查床 | 1、床面采用皮革、多层实木板制成，包裹环保皮，内材填充高密度泡棉。 2、床体主架采用钢管焊接而成，床体坚固。 3、床腿装有塑胶套脚，防止与地面摩擦而产生噪音。 4、底部配有杂物架与储藏柜。 5、床体表面涂装采用双重涂层技术，经去油、除锈、环保硅烷皮膜剂处理后静电喷塑，具有耐化学腐蚀性和电绝缘性，喷塑颜色可选择，喷塑材料环保无毒、抗菌，防霉；涂层表面光洁亮丽，不脱落，不生锈、防静电，附着力高，企业自有喷涂生产线设备。（提供国家认可的第三方检测机构出具的粉末抗菌SGS第三方检测报告） 6、采用机器人焊接，焊接质量稳定。（提供焊接机器人产品购销合同及发票） 7、产品通过ISO 9001质量管理体系认证、ISO 13485医疗器械质量体系认证、ISO 14001环境管理体系认证、ISO 45001职业健康安全管理体系认证。（提供证书复印件加盖厂家公章） ★8、规格：1900*650*650（mm）±10mm。 - ★9、配置要求： （1）床腿：2副（4个）。 （2）床垫：1张。 - （3）杂物架：1个。 - （4）储藏柜：1个。 （5）合格证：1张。 |
| 8 | 婴儿床 | 1、床体可倾斜，角度范围0—12度。 2、婴儿盆采用透明亚克力材料注塑成型，底部设有导流槽和透气孔，坚固耐用，方便观察，易清洗。 3、双层设计（上层放置新生儿，下层放置婴儿使用物品）。 4、颜色为粉蓝或粉红色。 5、底部采用平稳静音轮，对角刹车，推行轻松平稳，转向灵活，移动时安静无声。 6、床架采用钢制圆管弯曲制作，抗老化，不生锈，坚固耐用。表面涂装采用双重涂层技术，经去油、除锈、环保硅烷皮膜剂处理后静电喷塑，具有耐化学腐蚀性和电绝缘性，喷塑颜色可选择，喷塑材料环保无毒、抗菌，防霉。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告影印件）； 7、涂层表面光洁亮丽，不脱落，不生锈、防静电，附着力高，企业自有喷涂生产线设备。（提供国家认可的第三方检测机构出具的粉末抗菌SGS第三方检测报告影印件） 8、采用机器人焊接，焊接质量稳定。（提供焊接机器人产品购销合同及发票） 9、产品通过ISO 9001质量管理体系认证、ISO 13485医疗器械质量体系认证、ISO 14001环境管理体系认证、ISO 45001职业健康安全管理体系认证。（提供证书复印件加盖厂家公章） 10、婴儿盆内尺寸：750*400*250mm±20mm。 11、规格：850×530×900（mm）±20mm。 ★12、配置要求： （1）高密度海绵床垫：1张。 （2）婴儿盆：1个。 （3）脚轮：4个。 （4）合格证：1张。 |
| 9 | LDR分娩床 | - 1、控制系统：安全可靠、操作方便、噪音低、陪伴家属和助产人员皆可操作。 - 2、床头板左右护栏均为高强度ABS塑料一次成型，可轻松装卸或隐藏。（提供国家认可的第三方检测机构出具的ABS材质第三方检测报告） - 3、床面整体升降、背板折起、整床的前后倾均为电动马达控制，扶手可脱卸腿部脚撑可脱卸，座板下配有污物盆。两侧可前后移动搁腿架，隐藏式辅助台、翻转式脚撑的结合使用。 - 4、床身整体结构封闭、防尘、便于清洁。脚轮采用中控制动轮。（提供国家认可的第三方检测机构出具的脚轮检测报告） 5、台面规格：全长1920±20mm，宽度：920±20mm。 6、台面高度：最低600±10mm，最高890±10mm。 7、背板上折65°±5°。 8、台面前倾5°±2°，后倾5°±2°。 9、腿板分叉式：上折55°±2°，下折5°±2°，可拆卸。 10、安全承载：≥200kg。 11、自重：≤100kg。 - 12、产品通过ISO 9001质量管理体系认证、ISO 13485医疗器械质量体系认证、ISO 14001环境管理体系认证、ISO 45001职业健康安全管理体系认证。（提供证书复印件加盖厂家公章） - ★13、配置要求： - （1）主体（含电机、床垫）：1套。 - （2）护栏：2个。 - （3）床头板：1个。 - （4）托腿架：2个。 - （5）拉手：2个。 - （6）污物盆：1个。 - （7）手控器：1个。 - （8）脚轮：4个。 - （9）合格证：1张。 |
| 10 | 注射床 | 1、床面采用皮革、多层实木板制成，包裹环保皮，内材填充高密度泡棉。 2、床体主架采用钢管焊接而成，床体坚固。 3、床腿装有塑胶套脚，防止与地面摩擦而产生噪音。 4、电机：采用电机控制系统，多功能手控器，升降自如，无噪音，推力达4000-6000N。（提供电机CE证书） 5、床体表面涂装采用双重涂层技术，经去油、除锈、环保硅烷皮膜剂处理后静电喷塑，具有耐化学腐蚀性和电绝缘性，喷塑颜色可选择，喷塑材料环保无毒、抗菌，防霉。（提供粉末抗菌SGS第三方检测报告）； 6、涂层表面光洁亮丽，不脱落，不生锈、防静电，附着力高，企业自有喷涂生产线设备。 7、采用机器人焊接，焊接质量稳定。（提供焊接机器人产品购销合同及发票） 8、产品通过ISO 9001质量管理体系认证、ISO 13485医疗器械质量体系认证、ISO 14001环境管理体系认证、ISO 45001职业健康安全管理体系认证、CE认证。（提供证书复印件加盖厂家公章） 9、规格：2100mm*740mm*最低350-最高800mm。 ★10、配置要求： （1）床体：1个。 （2）床垫：1张。 （3）脚轮：4个。 （4）手控器：1个。 （5）合格证：1张。 |
| 11 | 美容治疗床 | 1、床面采用皮革、多层实木板制成，包裹环保皮，内材填充高密度泡棉。 2、床体主架采用钢管焊接而成，床体坚固。 3、床腿装有塑胶套脚，防止与地面摩擦而产生噪音。 4、床体表面采用双重涂层技术，经去油、除锈、环保硅烷皮膜剂处理后静电喷塑，表面静电喷塑材料耐化学腐蚀性和电绝缘性，喷塑颜色可选择，喷塑材料环保无毒、抗菌，防霉；不脱落，不生锈、防静电，自有喷涂生产线设备。（提供粉末抗菌SGS第三方检测报告） 5、采用机器人焊接，所焊出的焊缝基本上消除了焊缝的气孔，焊接质量稳定。（提供焊接机器人产品购销合同及发票） 6、产品通过ISO 9001质量管理体系、ISO 13485医疗器械质量体系认证、ISO 14001环境管理体系认证、ISO 45001职业健康安全管理体系。（提供证书复印件加盖厂家公章） - 7、规格：1930×630×650mm±20mm。 - ★8、配置要求： - （1）床腿：2副（4个）。 - （2）床垫：1张。 - （3）合格证：1张。 |
| 12 | 304不锈钢三层大推车 | ★1、规格尺寸：800*600*1500mm（±10mm）（长*宽*高）（每层层高620mm，顶部扶手150mm，整车高度指包括推车脚轮到扶手顶部总高度）。 2、推车分为上中下三层，每层面板向下略带凹槽，槽深3cm，防止篮筐滑落。 3、板面材料采用304不锈钢板材，厚度≥1.0mm，车体主架采用直径≥25mm，厚度≥1.0mm，304不锈钢管。 - 4、配置重型静音万向脚轮，带对角刹车，每层承重≥50kg重物时能轻松灵活推动，无异常噪音。 |

★质保期：质保期≥5年（合同签订后采购人出具验收报告之日起），质保范围：整机含所有部件（质保期内涉及维修、产品更换、人工费用等一切费用包含在此次报价中）。质保期后若采购人采购本项目的维保，其每年的维保费用不超过合同成交价的3%。

- 以上带“★”项为实质性要求，必须全部满足，负偏离视为无效响应。