| 设备 名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 儿童体态分析仪 | 1.移动测试终端 1.1可以进行无穿戴任何标记点、无接触式体态测试， 1.2具备躯干旋转角度（ATR）测量功能。 1.3可设置测试时间、管理患者信息、查看报告、分享报告、删除报告。 2.工作站 2.1全套配置专用技术平台，汇总管理体态、躯干旋转角度各功能模块的测试报告。 2.2可管理患者信息、编辑报告、打印报告、分享报告。 3.步态评估装置-测试鞋垫 3.1专用测试鞋垫，覆盖20码-37码，共9双。 3.2通过将微型传感器嵌入传感鞋垫内进行步态数据采集，传感鞋垫与传感器可分离。 4.步态评估装置-传感器 4.1蓝牙传输，传输距离大于24米。 4.2蓝牙断开连接后数据可暂存至传感器，重新连接后自动同步。 4.3采样频率≥100HZ。 4.4待机时间3-6个月，续航≥32小时；晃动激活，静置自动休眠；充电时间≤1小时。 4.5传感器重量小于50g，厚度小于8mm。 5.步态分析模块 5.1内置中国儿童步态数据分析模型，自适应分析功能。测试时间≤1分钟。（提供软件界面截图等证明材料） 5.2基于海量步态数据库，自动调用适配的年龄（至少包括1岁-18岁）身高体重的步态标准进行比对，实时恢复3D动作并支持360度观察。 5.3可以测量步态周期各个时期的占比，包含但不限于着地期、中立期、蹬离期、摆动期、双支撑期。 5.4可测量摆动初期足底与地面的夹角、蹬离角度、着地内翻角度。 5.5可以测量≥30项步态参数，包括但不限于着地角度（测量精度≤0.1°，提供第三方检测报告证明或技术白皮书等证明材料）、离地高度、步幅、步速、步频、拍地速度、背屈速度、旋前速度、摆动速度、旋前幅度、摆动宽度。 5.6自动输出步态对称性及稳定性，误差±1%。（提供第三方检测报告证明或技术白皮书等证明材料） 5.7可显示着地位置及压力中心点的轨迹，以横向100%、纵向100%的坐标系记录每一步着地点位置，并以不同颜色表示冲击力大小，提供足部力量中心点的滚动轨迹和冲击力均值。 5.8具备康复日志功能，以折线图及柱状图记录患者多次步态评估的数据变化。 6.体态分析模块 6.1基于人工智能技术，自动识别身体骨性标志点，画出偏差线并自动计算偏差角度数值。 6.2可识别身体正面、侧面、背面的相关角度。 6.3可自动识别至少包括眼睛、耳朵、鼻子、双侧肩、双侧肘关节、双侧腕关节、双侧髋关节、双侧膝关节、双侧踝关节等多个特征点或位置。 6.4可至少测量头部前倾角度（测量精度≤0.1°，提供第三方检测报告证明或技术白皮书等证明材料）、圆肩角度、骨盆侧倾角度、脊柱异位度、腿型角度等。 6.5可测量高低肩角度，测量误差±3°以内。（提供第三方检测报告证明或技术白皮书等证明材料） 6.6可以自动分析包括头前倾、头侧倾、高低肩、脊柱异位、骨盆侧倾、膝超伸、XO型腿等十几项异常体态。 6.7可根据姿态数据给出有关疾病风险提示预警，并自动给出风险评级，通过红色、橙色、绿色反映高、中、低风险程度。 6.8可根据检测结果推荐训练动作，制定运动处方。支持不同人群匹配不同的训练处方内容，至少包含产后女性、儿童、运动损伤等不少于3类人群。（提供软件界面截图等证明材料） 6.9训练动作至少包含头前倾改善、圆肩改善、脊柱侧弯改善、高低肩改善、腿型改善、骨盆侧倾改善、外八字/内八字改善、高足弓改善、足内翻/外翻改善等动作。（提供软件界面截图证明） 7.躯干旋转角度（ATR)测量 7.1利用三维电子角度测量传感器，实时测量躯干旋转角度（测量精度≤0.1°，提供第三方检测报告证明或技术白皮书等证明材料）；筛查时只需手持移动终端数秒即可完成测量，无需主机台车。 7.2自动给出胸椎、胸腰椎、腰椎角度及脊柱侧弯类型结论。 7.3结合国家卫健委相关文件，算法自动区分脊柱侧弯风险等级。 7.4具备康复日志功能，以时间维度记录患者多次测量的数据变化。（提供软件界面截图等证明材料） 7.5测量数据与姿态数据联合分析，判断更准确 7.6支持后续多移动终端分布式检测，无需新增主机 7.7移动端底部双侧滚动珠设计，帮助更好定位测量滑动时轨迹更加准确，减少因测量装置与被测试者皮肤之间的剪切力和不正常扭转造成的误差 8.三维激光足底扫描仪 8.1产品功能：矫正鞋垫设计中，足底三维模型的数据采集； 8.2备双模式扫描能力，三维激光扫描和白光拍照式扫描模式； 8.3高品质扫描，确保扫描数据与原脚形高度吻合，扫描的三维模型数据误差小于1mm； 8.4有极速扫描能力，2.9秒内完成单程扫描，并可产生三维模型； 8.5扫描数据基本要求：必须无缝对接到矫正鞋垫设计系统，数据不需进行任何人为修整和处理； 8.6扫描的三维模型可直接显示真彩足部效果（非单种或数种色彩），即除了能清晰显示足部三维模型外，还能逼真显示足部实际颜色，犹如照片级显示效果； 8.7扫描的三维模型表面光滑清晰，不需要人为调整和光顺处理； 8.8扫描的三维模型可直接显示真彩的足部效果，可直接导入到矫正鞋垫设计软件中，且不损失数据质量； 8.9设备尺寸，长×宽×高：490mm*230mm*69mm（±5mm）； 8.10重量≤4.7kg，易于携带，可满足各种场所的扫描需要； 8.11可保存数据格式：STL，WRL，SCL等； 8.12能适用日常办公环境，不需要遮挡光线就可扫描； 8.13扫描的数据能与鞋垫加工系统无缝衔接，以确保为用户提供一个全面的系统方案； 8.14扫描仪支持全负重，半负重，无负重足部扫描； 8.15设备可平放扫描，倾斜扫描，且可90度直立扫描； 8.16扫描仪支持脚形石膏模扫描； 8.17支持凹面脚型取模盒的扫描； 8.18可以通过色彩阴影分析足部高度； 8.19自动测量足部关键数据及关键位置； 8.20自动完成脚型数据分析，并显示报告； 8.21可输出STL，WRL数据，以便在其他矫正鞋垫设计软件中应用； 8.22具备后置激光检测线，可检测足部后跟是否存在内外翻情况； 8.23具备后置LED光源，以方便较暗环境下，也能清晰查看足部后跟是否存在内外翻情况； 8.24具备脚踏开关触发扫描，即使不需要按软件扫描功能按钮，也能通过脚踏开关触发扫描功能。 |

- ★2、配置清单(实质性要求）

| 序号 | 配置内容 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 移动测试终端 | 1套 |
| 2 | 工作站 | 2套（台式+笔记本） |
| 3 | 体态分析模块 | 1个 |
| 4 | 打印机 | 1台 |
| 5 | 脊柱侧弯智能筛查系统 | 1套 |
| 6 | 3D足底扫描系统 | 1套 |

★质保期：质保期≥3年（合同签订后采购人出具验收报告之日起），质保范围：整机含所有部件（质保期内涉及维修、产品更换、人工费用等一切费用包含在此次报价中）。

- 以上带“★”项为实质性要求，必须全部满足，负偏离视为无效响应。