| 设备 名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 脑干听觉诱发电位 | 1、适用范围：所有人群（新生儿、婴幼儿、儿童及成人）。 2、电源：5V直流电USB端口，即插即用 。 3、测试信号：CE-Chirp 声刺激，刺激速率：≤93次/秒。（提供产品彩页或产品说明书或国家认可检测机构出具的检验报告影印件） 4、测试模块：筛查模块。（提供产品彩页或产品说明书或国家认可检测机构出具的检验报告影印件） 5、刺激水平：35dBHL。 6、显示：自动显示通过或转诊、脑电波、效叠加次数、伪迹水平、听觉诱发电位质量和曲线。 7、阻抗测试指示灯；自动阻抗检测，EEG 滤波：125 Hz – 1.25 kHz。（提供产品彩页或产品说明书或国家认可检测机构出具的检验报告影印件） 8、刺激采样率：16 kHz。 9、测试方法：快速稳态测试（FSS）。（提供产品彩页或产品说明书或国家认可检测机构出具的检验报告影印件） 10、信号质量控制：集成指示器，在软件中的信号质量栏或脑电图中显示，红黄绿色指示灯。 11、探头：集成动态宽频扬声器，无需贴电极片，可重复使用的不锈钢电极。（提供产品彩页或产品说明书或国家认可检测机构出具的检验报告影印件） 12、集成放大器：87 分贝放大 (23000倍)。 13、测试盒:USB接口提供，电量消耗：最大 400 mA。 14、设备校准：无需每年校准，可根据用户要求。 15、可将测试结果数据上传保存及A4图文打印，一体化患者数据库，可存储＞100000个测试结果。 |

★质保期：质保期≥3年（合同签订后采购人出具验收报告之日起），质保范围：整机含所有部件（质保期内涉及维修、产品更换、人工费用等一切费用包含在此次报价中）。质保期后，若采购需采购该设备的维保，按报价单事实计费，不收取人工费。

- 以上带“★”项为实质性要求，必须全部满足，负偏离视为无效响应。