| 设备 名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 中频治疗仪 | ★1、输出通道：≥4路输出通道，可同步或异步工作。 ▲2、处方数量：预设≥99个专家治疗处方，存贮在系统中。(提供产品宣传彩页或产品说明书或产品图册或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告) 3、输出的中频电流须有低频电的特征，又有中频电疗的治疗机理。 4、调制波形：具有正弦波、方波、尖波、三角波、锯齿波、指数波、等幅波。 ▲5、调制频率：低频调制频率范围：0～150Hz，中频载波范围：1kHz～10kHz。(提供产品宣传彩页或产品说明书或产品图册或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告) 6、调节幅度：幅度为0%和100%。 7、输出限制：在500Ω负载下，输出电流不大于80mA（r.m.s）。 8、输出电流稳定度：不同负载下的输出电流变化率不大于10%。 9、输入功率：100VA。 10、运行模式：连续运行。 |
| 站立架 | 1、（长×宽×高）尺寸:140×140×105（cm）（±5cm），肘部垫宽度:40cm±2cm。 2、肘部垫额定承载质量≥80kg。 3、臀部垫和绑带最大负载质量≥135kg。 4、可同时用于至少四人的站立训练。 |
|  | 注：参数中带“▲”标注为重要技术参数，未标注特殊符号的为一般技术参数。参数中带“★”标注为实质性要求，供应商若不满足做无效响应处理。 |