| 设备 名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 耳鸣诊疗仪 | 1.用于耳鸣的诊断、治疗、康复、评估，以及患者临床数据分析跟踪管理。 2.患者档案管理，实现患者基本信息的增加、删除、保存和修改等功能。 3.集成化患者临床数据管理，统一管理和查看患者所有问诊表、评估表、听力检测记录 和耳鸣检查结果。 ▲4.显示耳鸣评估记录，可柱状图和折线图对比 THI、TEQ 等级和得分。 - 5.耳鸣国际研究机构 TRI 问诊流程和分析，并能自动生成问诊流程进行图，供临床诊断 和识别耳鸣病因。 - 6.自动评级和多维度饼图分析功能的 THI 耳鸣残疾度评估量化表、TEQ 耳鸣评价量表。 ▲7.超宽频耳鸣测试和康复功能，气导耳机能够测试和治疗 63Hz 到 12.5KHz 的耳鸣主调、MML 、Feldmann 和 RI 等。 8.精细化阈值测试，一键切换阈值频率，快速定位阈值细节位置。 9.耳鸣主要音调和次要音调双重匹配功能，可同侧耳或对侧耳分别标识。 ▲10.DST仿真耳鸣匹配，不少于 5 个仿真耳鸣特效的匹配音。 11.精细化 MML 最小掩蔽级测试及 Feldmann 佛德曼曲线类型判定。 12.VAS 可视化耳鸣残余抑制试验，能够快速评价耳鸣掩蔽后效应。 13.带有预览和缩放功能的打印报告。 ▲14.提供多种耳鸣声治疗策略，包括：Masking 掩蔽法、TNMT 调幅法、TRT 习服法、 舒缓法 TCT 和听觉过敏 AT 等，每种策略均有对应的治疗声推荐指数。 15.治疗声包括：特制频率类、特制调幅类、噪音类、音乐类、功能波、自然类共六个类别。 16.可定制治疗疗程，记录疗程的完成率；每疗程可定制左、右耳配方，包括治疗声、治疗时长、治疗时段等。 ▲17.频率范围：压耳式耳机（气导）125～12500 Hz。（提供第三方检测机构出具的检验（检测）报告影印件） ▲18.具有医疗器械 CFDA 证书的声治疗康复软件，可进行多人在线治疗。（提供证书影印件） 19.远程治疗可同步耳鸣辅助诊断声掩蔽功能。 20.远程治疗可同步耳鸣辅助诊断声习服功能。 21.远程治疗同步耳鸣辅助诊断医院开具的处方和治疗方案。 22.支持至少50人同时在线居家治疗。 |
|  | 注：参数中带“▲”标注为重要技术参数，未标注特殊符号的为一般技术参数。参数中带“★”标注为实质性要求，供应商若不满足做无效响应处理。 |