| 设备 名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 电动妇科检查床 | 1、方便妇科临床检查设计，低压直流电机驱动，性能安全稳定可靠。 2、床架采用碳钢烤漆。 ★3、床架采用折叠结构确保最低高度≤580mm，升降行程≥420mm，方便患者上下并能保证不同体位调节的要求。 4、床垫为无缝发泡垫，外形美观，易清洁，抗菌，耐冲击。 5、床体尺寸：≥1450×600×580mm。 6、背板上折：≥70°，背板下折：≥20° 7、臀板上折：≥40°，方便各种体位调节。 8、产品具有ISO9001认证，生产企业具备ISO13485和ISO14001认证，确保生产安全和环保要求。（提供相关证书影印件） 9、床体配备带独立刹车系统的轮子，以确保床体转移时的通过性。 ★10、单台电动妇科检查床配置清单： 10.1 主床 ：1 张； 10.2 托腿架 ：2 个（附垫）； 10.3 拉手： 2 个； 10.4 脚踏开关（或手持控制器）：1 个； 10.5 污水盆： 1 个（不锈钢）。 |
| 耳鼻喉综合诊断台 | 1、工作主台面尺寸：≥1610mm×680mm×830mm。 2、台面：钢化玻璃主操作台，耐磨、防渗透、易清洗、不吸色、台面上具有触摸式操作面板，可以对射灯,喉镜预热器等设施进行操作。 3、管路：管路全部置于箱体内。 4、智能控制系统：喷枪和吸枪智能化设计，采用触摸式开关。 5、药物喷枪：二直一弯，气、水管路分开，密封严紧，不漏水、不漏气。 6、喷枪：正压0.1MPa-0.15MPa。 7、吹枪：正压0.1MPa-0.15MPa。 8、吸枪：负压≥0.07MPa,可调。 9、加热除雾装置：热风机具有温度控制，到时间自动关闭。 10、设备各水、气管路系统连接良好，密封严紧，不漏水、不漏气。 11、喷枪密封性良好，启闭灵活，喷出物均匀呈雾状。 12、LED检查灯：关节万向转动照明系统，灯头上有控制亮度调节的旋钮，无发热感。 13、控制系统：具有智能断电功能，即无任何操作的情况下，2小时机器不工作自动关机。 14、吸引瓶水满自动报警10秒提示清理。 15、带备用电源座，方便接入其它用电设备。 ★16、其他配置包含： 16.1 大容量器械盘：1个，不锈钢材质，尺寸：≥320mm*260mm。 16.2 药棉罐：≥3个，不锈钢材质，直径：≥99mm。 16.3 吸引瓶：≥2个，容量：≥2500CC。 |

★质保期：质保期≥3年（合同签订后采购人出具验收报告之日起），质保范围：产品含所有部件（质保期内涉及维修、产品更换、人工费用等一切费用包含在此次报价中）。质保期后若采购人采购本项目的维保，其每年的维保费用不超过成交价的3%。

- 以上带“★”项为实质性要求，必须全部满足，负偏离视为无效响应。